MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)  è una famiglia di processori RISC, ovvero caratterizzati da un set di istruzioni ridotto e semplice (a lunghezza fissa di 32 bit), disegnato per essere molto efficiente per le pipeline.

2 - PIPELINE (MANCA COME GESTIRE PREDICT TAKEN)

Pipeling è una tecnica di implementazione secondo cui istruzioni multiple sono eseguite in parallelo. Tutte le istruzioni, nel momento in cui vengono eseguite,  passano attraverso diversi step. Nei processori a pipeline step diversi di istruzioni diverse sono eseguiti parallelamente in unità dette pipe stage, sincronizzate. Ciò che non può avvenire è l’esecuzione parallela di uno stesso step per istruzioni diverse. Il tempo per eseguire un pipe stage è detto machine cycle (determinato dallo stage più lento), e di solito corrisponde ad un ciclo di clock. CPI sta per numero di cicli di clock per istruzione. Il throughput di una pipeline è il numero di istruzioni che escono dalla pipeline nell’unità di tempo.  Ogni pipe stage lavora su dei registri e li passa in input allo stage successivo.

Un processore che funziona senza pipeline, per l’esecuzione di ogni istruzione deve impiegare al più 5 cicli di clock, e in particolare gli step sono:

- Ciclo per il fetch dell’istruzione (IF): accedere in memoria, prendere l’istruzione dall’instruction register e incrementare il PC;

- Ciclo di decode (ID): decofica dell’istruzione e dei suoi operandi;

- Ciclo di execution (EX): esecuzione dell’istruzione (di solito da parte della ALU);

- Ciclo di memory access (MEM): accesso alla memoria;

- Ciclo di write back (WB): scrittura del risultato.

In un processore pipeline ciascuno di questi step è eseguito da un diverso modulo. Perciò se un istruzione ha appena finito la fase di fetch, e viene passata mediante un registro alla fase di decode, parallelamente una nuova istruzione può iniziare il fetch nel modulo appena liberato. Tra ogni fase e l’altra vi è un registro: tra l’instruction memory e i registri vi è l’IF/ID register. Tra i registri e la ALU è posto l’ID/EX register. Tra la ALU e la memoria dei dati vi è l’EX/MEM register. Infine dopo la memoria c’è il MEM/WB register.

Normalmente ad ogni nuovo colpo di clock si inizia l’esecuzione di una nuova istruzione. Se ciò non è possibili, si va incontro ad un hazard. Si ricade invece in uno stallo quando uno stage della pipeline non viene completato in un colpo di clock, e quindi non può essere eseguito lo stadio successivo. Esistono diverse categorie di hazard:

- Hazard strutturale: quando c’è conflitto di risorse, ovvero servono le stesse risorse contemporaneamente per più istruzioni (ad esempio lettura e scrittura). La soluzione richiederebbe l’aggiunta di nuove risorse hardware, il che è molto costoso.

- Hazard di dato: quando un’istruzione lavora sul risultato dell’istruzione precedente, che non è ancora stato ottenuto. La soluzione consiste nell’introduzione di uno stallo, oppure, quando possibile, si può attuare forwarding, ovvero il risultato di un istruzione viene preso dall’EX/MEM register e mandato all’istruzione successiva prima della fase di WB, appena dopo la MEM. Ovviamente i forward possono essere fatti solo avanti nel tempo e non indietro.

- Hazard di controllo: quando il PC è modificato a causa di un salto generato dall’istruzione precedente, ma il fetch dell’istruzione consecutiva è già stato fatto. In questo caso vengono fatte due fetch successive, una a caso, l’altra corretta. Le possibili soluzioni sono: freezing the pipeline (si blocca la pipeline dal momento in cui viene riconosciuta un’istruzione di salto, ovvero nella fase ID, sinchè non si è giunti alla decisione di fine salto); predict untaken (la fetch dell’istruzione successiva è fatta ipotizzando che il salto non avvenga, la pipeline prosegue senza fermarsi a meno che, giunti alla decodifica del salto, si scopre che il salto andava fatto, in tal caso le operazioni fatte sino ad allora sono cancellate); predict taken (opposto al precedente, attuabile solo se si trova un modo per ottenere l’etichetta di salto prima della ID).

Le eccezioni sono eventi che interrompono la normale esecuzioni del codice (interrupts, errori ecc). Oggi quasi tutte le macchine sono Restartable Machine, ovvero sono in grado di gestire un eccezione, salvare lo stato, e riniziare senza intaccare l’esecuzione del programma. In un processore CISC la gestione delle eccezioni non è problematica, perché è sufficiente salvare il PC ed il registro di stato e saltare alla procedura di servizio della eccezione. Invece nelle pipeline è molto più complesso, perché allo scatenarsi di un eccezione ci sono più istruzioni in esecuzione in contemporanea, quindi bisognerebbe salvarsi tanti dati e trovare poi il modo di ripristinarli. Se di fronte ad un interrupt ci sono problemi, ancora di più ce ne sono di fronte a eccezioni interne, scatenate da una delle stesse istruzioni in esecuzione. Le eccezioni sono sincrone se si scatenano sempre nella stessa posizione del programma (quelle asincrone infatti sono normalmente scatenate da device esterni). Le eccezioni possono essere richieste dall’utente, in modo simile a una procedura, oppure possono essere fuori dal controllo dell’utene. L’utente può forzare l’hardware a non reagire alle richieste. Se però esso reagisce, può o causare la terminazione del programma, oppure eseguire la procedura di servizio e poi tornare al punto in cui il programma si era fermato.

Nella pipeline quando arriva un eccezione interna, sarebbe ideale avere quella che è detta gestione precisa delle istruzioni: bisogna prima di tutto individuare l’istruzione che ha scatenato l’eccezione, e salvarne il PC. A quel punto è necessario terminare l’esecuzione di tutte le istruzioni precedenti quella scatenante che richiedono di essere ultimate. Quelle successive già in esecuzione, verranno ultimate quando e se si ritornerà al programma.

In una pipeline ogni stage, tranne il write back,  potrebbe scatenare delle eccezioni:

- FASE FETCH: può scatenare eccezioni dovute all’accesso in memoria, quali il page fault, oppure eccezione di disallineamento in memoria, o di memory protection;

- FASE DECODE: il codice potrebbe essere indefinito o illegale;

- FASE EXECUTE: potrebbero esserci eccezioni aritmetiche;

- MEM: anche in questo eccezioni di memoria come page fault, disalllineamento o memory-protection.

Essendo le istruzioni eseguite in parallelo e possibile che più istruzioni generino contemporanteamente un’eccezione. In tal caso le eccezioni vengono gestite una alla volta, ma bisogna scegliere l’ordine con cui eseguirle. Una soluzione consiste nell’associare un flag ad ogni istruzione nella pipeline, che viene settato quando l’istruzione genera eccezione. Quando un flag è settato, si aspetta che tutte le istruzioni precedenti siano state eseguite, e poi si parte con la gestione dell’eccezione. Ciò porta il processore a gestire le eccezioni nell’ordine delle istruzioni del programma. Infatti ci sono situazioni in cui si scatena prima un eccezione scatenata da una istruzione che in realtà è successiva ad un istruzione che anch’essa scatenerà un’eccezione ma in una fase a cui il clock non è ancora arrivato.

3 - MULTICYCLE OPERATIONS

Le unità che lavorano con i floating point sono più complesse rispetto a quelle con gli interi, perciò non riescono ad eseguire il loro lavoro in un solo clock cycle (a meno che il clock non sia particolarmente lento, oppure a meno che tali unità non siano molto potenti). Per gestire tutti i casi, lo stage di esecuzione è composto da più unità funzionali (solitamente una per tutte le operazioni con interi e poi per quanto riguarda i floating point una per moltiplicazione, una per divisione, una per addizione/sottrazione) che possono richiedere ciascuna un diverso numero di cicli di clock, rispetto all’operazione che esegue. Le unità FP però possono essere pipelined con A stage (che quindi sarà in grado di far entrare una istruzione ad ogni colpo di clock), oppure non pipelined che richiedono B cicli di clock.

LATENZA: numero di cicli di clock che deve passare tra una istruzione che produce un risultato e un istruzione che usa quel risultato.

INTERVALLO DI INIZIAZIONE: numero di cicli che deve passare tra due processazioni della stessa fase della pipeline

Il fatto che alcune unità richiedono più di un colpo di clock, complica la pipeline rendendo più frequenti gli hazard strutturali e gli hazard di dato. Non solo, ma nasce anche un nuovo tipo di hazard di dato detto WRITE AFTER WRITE (WAW) : quando più istruzioni devono fare il WB di uno stesso registro nello stesso colpo di clock, o quando un’istruzione più vecchia fa il WB in un colpo di clock  in più di quando lo fa l’istruzione precedente. In questo caso si deve evitare che alla fine della scrittura il registro contenga il valore dell’istruzione più vecchia nel codice. Il valore dentro al registro deve essere quello scritto dall’ultima tra le istruzioni. La soluzione può essere: prima di affrontare un istruzione nella sua fase di EX, controllare se c’è un’altra istruzione che andrà a scrivere nello stesso registro e che è già nell’EX. In questo caso bisogna stallare l’istruzione più recente.

Nelle pipeline con unità FP è anche molto più complesso gestire precisamente le eccezioni. Infatti quando si hanno consecutivamente un’istruzione che impiega molto tempo ad essere eseguita (come la div) ed una che impiega poco tempo, la seconda potrebbe scatenare un eccezione e far partire una procedura di servizio quando l’istruzione precedente non è ancora terminata. Per questo motivo in questa architettura si passa al gestore dell’eccezione solo dopo che tutte le istruzioni precedenti quella scatenante l’eccezione stessa hanno terminato l’esecuzione. In alcuni casi si può risolvere il problema anche prevedendo se un istruzione potrebbe generare eccezione, e affrontare quindi le successive istruzioni solo dopo aver garantito che l’istruzione sospettata non genera effettivamente nessuna eccezione.

Il processore MIPS R4000 è simile al MIPS64 ma usa una pipeline più profonda, costituita da 8 stage, per via di un più lento accesso alla cache. Questo processore ha infatti doppia fase di fetch e tripla fase di MEM. Entrambe le fasi però sono in pipeline, quindi ad ogni colpo di clock può iniziare il fetch di una nuova istruzione, sebbene un'altra sia ancora in fetch. Per poter utilizzare un dato caricato in una load, poiché il dato può essere forwardato gia dopo il secondo colpo di clock in fase MEM, servono un numero di istruzioni di intermezzo tra la load e l’istruzione che sfrutta il dato da essa caricato. Questo numero di istruzioni è detto LOAD DELAY SLOT. Nel caso in cui non ci sia nessuna istruzione tra la LOAD e l’altra, conviene spostare delle istruzioni precedenti alla load in modo da riempire il LDS. Ovviamente devono essere istruzioni che lavorano su dati diversi rispetto a quelli della load. Analogo discorso può essere fatto per i salti, introducendo il BRANCH DELAY SLOAT. Se ad esempio il processore si accorge di dover saltare dopo 4 colpi di clock di esecuzione dell’istruzione di salto, sono arrivate altre 3 istruzioni, che devono quindi essere abortite. Anche in questo caso conviene spostare delle istruzioni precedenti il salto nel BDS, così che, che il salto debba essere fatto o no, quelle istruzioni non vanno abortite.

NOTE PER GLI ES DI CALCOLO DEI CICLI DI CLOCK:

-Non posso fare l’EX di nessuna istruzione che necessita un operando che deve ancora essere calcolato

-Se ho un’istruzione di salto condizionale, non posso fare l’ID se il registro che funge da operando deve ancora essere calcolato

-Non posso nello stesso ciclo di clock fare la stessa fase per due istruzioni (tranne per quanto riguarda la EX di operazioni diverse in processori aventi più unità funzionali – di solito si ha la separazione store/load/aritmetica ALU, moltiplicazione FP, divisione FP e add/sub FP)

-In presenza di data forwarding tutte le istruzioni hanno pronto il proprio risultato alla fine della EX (tranne la load che lo ha pronto alla fine della MEM), e lo possono passare ad un’altra istruzione che lo sta aspettando

-In assenza di data forwarding il risultato di ogni istruzione è pronto solo dopo la writeback

4 – INSTRUCTION LEVEL PARALLELISM

Per massimizzare l’esecuzione in parallelo conviene ordinare le istruzioni del codice in modo che non vi siano istruzioni consecutive dipendenti l’una dall’altra. Ci sono due possibili approcci per sfruttare il parallelismo:

- APPROCCIO STATICO: il compilatore conosce la pipeline, perciò prima che inizi l’esecuzione del programma, analizza il codice cercando l’ordine ottimale delle istruzioni in modo da minimizzare il numero di stalli. Fatto questo, il compilatore genera il nuovo codice riordinato, che viene eseguito dal processore. Statico perché attutato dal compilatore.

- APPROCCIO DINAMICO: il compilatore si limita a generare le istruzioni assembler, mentre l’ordine è scelto dal processore. L’intelligenza è quindi spostata dal compilatore al processore

Concentriamoci ora sull’approccio statico, più facile da implementare, poiché non richiede processori complicati. Tutto ha inizio dopo che il compilatore ha tradotto il codice d’alto livello in un linguaggio assembler di basso livello. Infatti a questo punto il compilatore si occupa dell’ottimizzazione, calcolando il numero di cicli di clock necessari per eseguire il programma, e provando a cambiare l’ordine delle istruzioni per ridurre tale numero. Le istruzioni possono essere riordinate se sono all’interno di un BASIC BLOCK, ovvero dentro ad un blocco di codice tra due salti. Tipicamente un basic block è costituito da 4-7 istruzioni. Visto che di solito le istruzioni di un basic block sono piuttosto dipendenti l’una dall’altra, il grado di parallelismo al suo interno è basso. L’idea è quindi di ingrandire i basic block, sfruttando i cicli, così da avere maggiore possibilità di riordinamento. Ci sono due modi per sfruttare il parallelismo dei loop:

- LOOP UNROLLING: consiste nello “srotolamento” dei loop, ripetendo esplicitamente il corpo del loop più volte, dividendo il numero di giri per il numero di volte in cui è ripetuto il corpo. Il sovraccarico dovuto al controllo delle iterazioni viene così ridotto, ed il corpo del ciclo è più grande, e quindi permette al compilatore di sfruttare il riordino interno per ridurre gli stalli. L’unico svantaggio di questa soluzione è che aumenta la dimensione del codice, e quindi sfrutta più memoria.

- SIMD: lo vediamo più avanti.

Una volta ingrandito il basic block sfruttando un ciclo, il compilatore fa un analisi delle dipendenze al suo interno. Le possibili dipendenze sono: le dipendenze di dato (una istruzione necessita il risultato prodotto da un istruzione precedente), le dipendenze di controllo (legate ai salti) e le dipendenze di nome. Le dipendenze sono proprietà del programma,  gli hazard sono proprietà dell’organizzazione della pipeline, gli stalli dipendono sia dal programma che dalla pipeline. Una dipendenza può causare o no un hazard e un hazard può causare o no uno stallo.

Esistono due tipi di dipendenze di nome: ANTIDIPENDENZA: quando c’è prima una istruzione aritmetica che usa un registro come operando, e poi un’altra istruzione che sovrascrive quel registro con un altro valore. È chiaro che la sovrascrittura non può essere spostata prima dell’istruzione aritmetica senno modificherebbe il valore dell’ operando;  DIPENDENZA D’OUTPUT: quando ci sono due istruzioni che scrivono nello stesso registro in due punti diversi del blocco, non si può cambiare l’ordine perché sennò le istruzioni che usano quel registro userebbero valori sbagliati. i tipi possono essere risolti dal compilatore grazie al register renaming, ovvero all’utilizzo di variabili temporanee (ovviamente registri ) di appoggio da usare al posto del registro comune in una delle due istruzioni.

Ogni volta che un operando coinvolto in una dipendenza di dato o di nome è acceduto in un ordine diverso da quello originale si ricade in un hazard di dato, che può essere:

- RAW (Read After Write) – i più comuni - quando un’istruzione cerca di leggere un valore prima che un'altra istruzione lo abbia scritto – nascono da dipendenze di dato;

- WAW (Write After Write) – quando un’istruzione cerca di scrivere un valore in un registro prima che anche un’altra istruzione precedente vi abbia scritto – nascono dalle dipendenze di output;

- WAR (Write After Read) – i meno comuni - quando un’istruzione cerca di scrivere un valore in un registro prima che un’istruzione precedente legga il contenuto che c’era dentro – nascono dalle antidipendenze.

Le dipendenze di controllo sono quelle introdotte dai salti. Una dipendenza di controllo sussiste quando l’esecuzione o meno di un’istruzione dipende da  un confronto con allegato salto: in tal caso si dice che l’istruzione dipende a livello di controllo dal salto. L’istruzione dipendente dal salto non può essere spostata prima del salto. Un istruzione non dipendente da un salto non può essere spostata dopo il salto.  Nel cambiare l’ordine delle istruzioni in presenza di salti bisogna stare attenti alle eccezioni e al flusso dei dati.

5 - Branch Prediction Techniques

In una pipeline, qualunque essa sia, i salti creano problemi, perché il processore si accorge di avere a che fare con un’istruzione di salto solo dopo averne già effettuato il fetch, e , se il salto è condizionato, capisce se deve saltare o no solo dopo la decode, quindi nel frattempo un’altra istruzione ha potuto fare il fetch, istruzione che potrebbe non essere nel giusto ordine logico del programma. Tale istruzione dovrebbe poi in tal caso essere abortita. I salti quindi anche quando si trova il modo di ottenere comunque risultati corretti, rendono meno efficiente la pipeline.

Conviene quindi cercare di prevedere la presenza di un salto, e il suo comportamento nel caso sia condizionato, in modo da trattare in maniera adeguata le altre istruzioni sin dal principio. Esistono due categorie di tecniche di previsione: STATICHE quando la previsione è fatta dal compilatore durante l’analisi del codice, ovvero prima dell’esecuzione; DINAMICHE quando la previsione è effettuata al momento dell’esecuzione del codice dal processore.  Usando le tecniche statiche, di fronte ad un certo salto verrà sempre presa la stessa decisione. Con le tecniche dinamiche invece la previsione potrebbe cambiare di volta in volta.

Le tecniche statiche, semplici e relativamente predittive, sono raggruppabili in tre famiglie (di cui solo le ultime due sono intelligenti):

- Consiste nell’assunzione che tutti i salti debbano essere presi;

- Classificazione dei salti in avanti nel codice come NON presi, quelli indietro come presi. Questo perché tipicamente i salti indietro sono quelli dei cicli, che per la definizione stessa di cicli andranno sicuramente ripetuti almeno una volta.

- Predizione basata su alcune simulazioni di esecuzione con parametri d’ingresso casuali. In base alle statistiche dedotte da queste simulazione i salti sono predetti come presi o non presi. Questa soluzione è più pesante, perché oltre all’analisi del codice sono necessarie anche diverse simulazioni.

Le tecniche dinamiche sono basate sull’hardware e utilizzano l’indirizzo dell’istruzione di salto per attivare i differenti meccanismi di predizione. Possiamo differenziare quattro famiglie:

- Tecniche basate su una tabella rappresentante la storia dei salti, indicizzata dalla parte bassa degli indirizzi delle istruzioni di salto. Ogni entry contiene un bit che indica se il salto deve essere preso o no, in base all’ultima volta che il codice è stato eseguito. È il modo più semplice per realizzare predizione dinamica. Ogni volta che il processore decodifica un’istruzione di salto, accede alla sua entry nella tabella usando la parte bassa dell’indirizzo del salto come indice, e legge il suo ultimo comportamento, che viene usato come predizione. Se la predizione risulta poi errata, la entry della tabella viene aggiornata. Gli svantaggi: è possibile avvenga l’errore di entrare nella entry riferente un salto diverso da quello in questione; in alcuni casi potrebbe essere meno efficiente di tecniche più semplici, ad esempio di fronte a un ciclo questa tecnica potrebbe sbagliare predizione al primo salto e all’ultimo, mentre con una tecnica che considera i salti sempre come presi ci sarebbe solo una predizione errata all’ultimo salto.

- Tecniche basate sullo schema two-bit, aventi capacità di predizione migliore. Funziona allo stesso modo della tecnica precedente, ma per ogni entry vengono salvati due bit. Un bit viene cambiato ad ogni predizione errata, ma la predizione viene cambiata solo quando per due volte è stata sbagliata. Quindi se i bit sono 11 il salto è preso, 10 preso, 00 non preso, 01 non preso. Da questa soluzione deriva anche lo schema n-bit. In questo caso in ogni entry vi è un contatore su più bit che viene incrementato ogni volta che il salto doveva essere preso e decrementato ogni volta che non doveva essere preso. È definito un valore medio del counter. Ad ogni salto, viene predetto di prenderlo se il contatore è più alto di quel valore, di non prenderlo se più basso. È chiaro che maggiore è il numero di bit salvati per ogni entry, maggiore è l’abilità di predizione, ma maggiore è anche l’utilizzo di memoria.

- Tecnica dei predittori correlati, non adatto ai cicli, ma adatto ad esempio ai salti a procedure, il cui esito dipende fortemente dal contesto. La predizione infatti in questo caso è sia basata sulla storia relativa al salto da predirre, sia a ciò che è successo tra la vecchia predizione e la nuova (in termini di esiti di altri salti in mezzo al percorso). Come nel two-bit l’esito del salto nella storia è salvato in due bit, mentre gli m salti precedenti a quello da predirre sono salvati in un registro di m bit che viene shiftato ad ogni nuovo salto.

- Con le tecniche viste sin ora il processore si accorge alla fine della fase di decode di avere tra le mani un’istruzione di salto, a questo punto quindi fa la predizione e calcola l’indirizzo a cui saltare, se deve saltare. Dentro al codice macchina di solito infatti non c’è l’indirizzo a cui saltare, ma un offset da sommare al program counter per ottenere l’indirizzo destinazione. Visto che l’indirizzo a cui saltare sarà sempre lo stesso, conviene prepararselo, così, nel caso in cui si abbia una previsione taken, si prende subito l’indirizzo già pronto e si inizia a caricare la prossima istruzione da quell’indirizzo. Per realizzare questa idea si usa un branch target buffer. Questo buffer contiene l’indirizzo del salto in question e il nuovo indirizzo da caricare nel PC. Con questo metodo il nuovo indirizzo è dato al processore alla fine della fase di fetch, prima ancora di decodificarlo. Questa tecnica va sovrapposta alle altre, in quanto risolve di fatto un altro problema.

NOTE PER GLI ES CON PREDITTORI CORRELATI:

Ho uno shift register a 2 bit, 4 gruppi da due bit identificati da 00, 01, 10, 11.

I dati mi forniscono il valore dei registri all’inzio del frammento di codice, il valore contenuto nei 4 gruppi di bit, e il valore iniziale dello shift register. Ogni salto ha i 4 gruppi di bit propri, mentre lo shift register è sempre lo stesso per tutti i salti.

Ad ogni salto per prima cosa capisco logicamente se va intrapreso o no. Poi guardo il valore dello shift register, che mi indica da quale dei 4 gruppi da due bit devo leggere la predizione (ad esempio SR=00, guardo nel primo gruppo identificato da 00). Leggo la predizione(se c’è scritto 0/1 significa che non devi saltare, se c’è scritto 2/3 salta):  se è sbagliata incremento il valore di mispredict. Rispetto a ciò che ho deciso essere giusto a prescindere dalla predizione, shifto lo shift register a sinistra, inserendo nel bit più basso a destra il valore di ciò che ho fatto (0 se non ho saltato, 1 se ho saltato). Per quanto riguarda la casella di predizione la incremento di uno se dovevo saltare, sennò decremento.

6 - Dynamic Scheduling Techniques

Passiamo ora da un’architettura RISC ad una che ci porterà ai superscalari. Questa architettura ci permette di decidere in fase di esecuzione l’ordine di esecuzione delle istruzioni. Stiamo quindi trattando di architetture a scheduling dinamico, dove il compito di riordinare le istruzioni è dato al processore  invece che al compilatore. Nel decidere quali istruzioni portare avanti, in quanto apparentemente indipendenti da quelle in stallo, il processore esegue un esecuzione out-of-order. Questo tipo di esecuzione potrebbe introdurre hazard WAR e WAW. Inoltre l’out-of-order impedisce la gestione precisa delle eccezioni, poiché ,nel momento in cui un’eccezione è scatenata, l’istruzione precedente potrebbe essere ancora in fase di completamento mentre la successiva potrebbe già essere stata completata. In questi casi è difficile tornare all’esecuzione del programma dopo aver eseguito la routine di gestione dell’eccezione.

Per permettere l’esecuzione out-of-order è necessario dividere in due parte lo stadio ID di decodifica. Sin ora la fase ID si occupava di decodificare l’istruzione e di recuperare gli operandi su cui lavorare e caricarli nel registro di pipeline a monte della fase di execute. Nello scheduling dinamico queste due parti del decode sono divise in due unità diverse:

- ISSUE: unità che si occupa della decodifica dell’istruzione e dell’assegnazione alla giusta unità funzionale (addizione, moltiplicazione ecc), controllando che questa sia libera, ovvero verificando eventuali hazard strutturali;

- READ OPERANDS: unità che si occupa di controllare se ci sono eventuali data hazard (controllare se i registri da cui devo pescare gli operandi attendono di essere scritti/letti da un’altra operazione in esecuzione), e quando non c’è più rischio preleva gli operandi dai registri e li pone nel registro d’ingresso della fase di ex.

Le due unità essendo divise possono generare stalli indipendentemente l’una dall’altro. Ad esempio la issue può andare subito a buon fine perché non c’è hazard strutturale mentre la read operands va in stallo e viceverse. Se il processore ha più unità funzionali diverse per lo stadio d’esecuzione, queste possono lavorare parallelamente, ricevendo più istruzioni alla volta.

Lo schema hardware per lo scheduling dinamico che studiamo è quello di Tomasulo. La vera grande novità di questa architettura è l’esistenza, per ogni unità funzionale d’esecuzione, di uno o più reservation station, che fungono da prenotazione dell’unità da parte di istruzioni e da buffer dei dati necessari alla sua esecuzione. L’unità di fetch , recupera le istruzioni dall’instruction register e le pone all’interno di una instruction queue FIFO. A valle di questa coda vi è l’unità di issue, che ad ogni colpo di clock pesca un’istruzione dalla coda, la decodifica e controlla che non vi siano hazard strutturali, alttrimenti va in stallo: c’è hazard strutturale se nessuno dei reservation station dell’unità funzionale richiesta è libero. Se non c’è hazard strutturale, e quindi un reservation station è libero, l’unita di issue gli assegna l’istruzione. Se gli operandi sono disponibili, vengono immediatamente posti nel reservation station, se no, viene salvata l’unità funzionale d’esecuzione  responsabile della loro generazione e l’identificativo dell’istruzione che essa esegue. Quando quell’unità genera il valore, esso è mandato su un bus connesso alle reservation station, assieme all’identificativo dell’istruzione che lo ha generato, così che la reservation station interessata capisca che l’istruzione è terminata e ne ottenga rapidamente il valore generato. A volte viene usato come identificativo dell’istruzione anche lo stesso identificativo del reservation station che la contiene. L’esecuzione inizia quando tutti gli operandi sono disponibili, perciò i RAW hazards sono evitati.

Nel caso di istruzioni di load/store, l’unità funzionale d’esecuzione si occupa di calcolare l’indirizzo d’accesso in memoria, e di accedere effettivamente alla memoria. La load ha bisogno di un registro per il calcolo dell’indirizzo. La store oltre a questo, necessita anche il registro in cui è salvato il valore da spostare in memoria. L’unità del calcolo di indirizzo, prima di tutto lo calcola, e poi attua dei controlli: se l’istruzione è una load, controlla se c’è una store precedente che lavora sullo stesso indirizzo (il controllo è fatto sullo store buffer);  se l’istruzione è una store, controlla se c’è una load precedente che lavora sullo stesso indirizzo. Le WAW e WAR sono così evitate. I salti per ora sono ancora critici. Il data bus ha un effetto collo di bottiglia perché solo un valore può essere mandato su di esso alla volte. Per questo si usano di solito più data bus per poterci scrivere in parallelo, ma si tratta di una soluzione più costosa anche perché le reservation station devono essere in grado di ascoltare più bus contemporaneamente.

Una reservation station contiene diversi campi:

- OP -- operazione da eseguire (somma, sottrazione ecc) necessaria perché alcune unità funzionali sono in grado di svolgere più operazioni;

- Vj-Vk – Operandi direttamente disponibili. Ogni campo V contiene direttamente il valore di uno di essi;

- Qj-Qk – Operandi non ancora disponibili. Ogni campo Q contiene l’identificativo dell’istruzione (o del reservation station contenente quell’istruzione) che sta elaborando tale operando;

- A – Usato solo dalle reservation station associate ad unità di memoria di load e store.  A contiene l’indirizzo già calcolato a cui bisogna accedere in memoria;

- BUSY – flag che indica se la station è libera o no.

I vantaggi dell’architettura Tomasulo sono che la logica per la difesa dagli hazard è distribuita e che gli stalli dovuti a war e waw sono eliminati. Svantaggiosa è invece la complessità dell’hardware e l’eventuale collo di bottiglia dei data bus.

7 – Speculation

L’architettura di Tomasulo è il punto di partenza per l’architettura superscalare, ma per effettuare questo passaggio è necessario risolvere i problemi legati ai salti. Infatti sin ora le architetture che abbiamo visto in grado di fare la predizione dei salti, si limitavano solo a fetchare e issuare le istruzioni logicamente successive (=successive per la previsione fatta), senza però eseguirle prima dell’effettiva conferma della predizione. Questo perché abortire le istruzioni eseguite nel caso in cui la predizione fosse scorretta era un grosso problema. Allo stesso tempo però, tardare nell’esecuzione peggiora l’efficienza.

La tecnica risolutiva di questo problema è detta speculazione: l’idea è che, fatta la predizione, vengano fatte il fetch, l’issue ed anche l’esecuzione delle istruzioni successive, a patto di segnare tali istruzioni in maniera evidente, così da riconoscerle nel caso vadano abortite per colpa di una predizione sbagliata.

L’hardware utilizzato a questo punto combina tre idee: la predizione dinamica dei salti, lo  scheduling dinamico e la speculazione.

All’architettura di Tomasulo è aggiunta un’ulteriore struttura dati chiamata Roeorder Buffer, nella quale vanno a finire le istruzioni al termine della loro esecuzione. A seguito di un salto, i risultati ottenuti dalle istruzioni successive non sono salvate direttamente nel register file, ma vengono inseriti nel reorder buffer, affiancati all’istruzione che li ha generati e al registro in cui devono essere posti. Dentro al buffer le istruzioni sono nello stesso ordine che hanno nel codice. Lo slot del reorder buffer è assegnato ad un istruzione al momento dell’issue, nello stesso momento in cui viene assegnato anche un reservation station. Ciò significa che l’unità di issue va in stallo anche nel caso in cui non ci siano slot del buffer liberi (hazard strutturale).  Inoltre nel reservation station, gli operandi non ancora disponibili sono identificati dal reorder buffer da cui prendere il risultato. Il reorder buffer è svuotato quando viene conosciuto l’esito della predizione. Se la predizione è corretta tutti i risultati del buffer sono trascritti in memoria, se è sbagliata vengono cancellati e l’esecuzione riprende normalmente dalla prima istruzione corretta. Il buffer presenta per ogni entry anche un flag per indicare se è piena o vuota. Si noti che i WAW, WAR e RAW sono ancora evitati grazie alla presenza di logica di controllo nella fase di issue e per la presenza dei reservation station.

Le eccezioni NON sono eseguite nel momento in cui sono scatenate. La gestione dell’eccezione è rimandata, ma viene settato un flag nel reorder buffer corrispondente con l’istruzione scatenante. L’eccezione viene gestita solo quando avviene il commit dell’istruzione, allo svuotamento del buffer.

8-9-10 – Multiple issue processors

Per ridurre gli effetti delle dipendenze di dato e di controllo è necessario ottenere un CPI (n di clock per istruzione) più basso di 1, ovvero fare l’issue di più di un’istruzione per ogni colpo di clock. Esistono due tipi di processori in grado di fare ciò: i SUPERSCALARI e i VLIW (Very Long Instrucrion Long). Entrambe queste architetture hanno unità funzionali multiple.

Ad ogni colpo di clock vengono tirate fuori due istruzioni dalla coda di istruzioni, e subiscono l’issue. La fase di esecuzione può avvenire anch’essa in parallelo se le operazioni sono diverse perché ci sono più unità funzionali. Vengono poi usati due command data bus, uno per load/store/salto/operazione ALU e uno per FP . Un superscalare deve fare poi il commit di due istruzioni per colpo di clock. Ad ogni colpo di clock vengono estratte due istruzioni dal reorder buffer, controllato che nessuno dei due sia un salto mispredicted, ed eseguite due scritture definitive dei risultati.

Esempi di processori con issue multiplo:

- ARM Cortex-A8 è un processore superscalare con scheduling statico (adatto ad applicazioni embedded) che supporta la predizione dei salti con branch target buffer. Questo processore è ideale quando si vuole basso consumo ma prestazioni un po’ ridotte. L’unità di issue è abbastanza primitiva perché si basa sul lavoro del compilatore, ma è in grado di supportare due istruzioni per volta. Infatti il compilatore deve riordinare le istruzioni nella fase di analisi iniziale in modo che ogni “pacchetto di issue” sia costituito da due istruzioni indipendenti, che possono lavorare in parallelo, sennò si ha un hazard strutturale. Anche il CDB è doppio, così come la capacità di commit. Ogni stadio è suddiviso in sottostadi: 3 per la fase di fetch, 5 per la fase di decode e 6 per la fase di esecuzione. L’esecuzione presenta diverse unità funzionali. L’architettura sia della fase di decode che di esecuzione è a pipeline, quindi, sebbene siano entrambe composte da tanti stadi eseguiti ciascuno in un colpo di clock, nella fase intera entra un istruzione a clock.

- ARM Cortex-A9  è un processore superscalare con scheduling dinamico che usa la speculazione. Vengono issuate fino a due istruzioni per colpo di clock, e iniziano l’esecuzione fino a 4 istruzioni contemporaneamente per colpo di clocl. Il predittore di salti è anch’esso più potente che nell’A8

- Intel Core i7 è un processore superscalare che implementa l’architettura di Tomasulo con out-of-order e scheduling dinamico con speculation. È in grado di trasformare in hardware le istruzioni x86 in istruzioni risc interne.

- VLIW è adatto in casi in cui servono soluzioni poco costose e rapide da progettare, che sostengano applicazioni di tipo signal processing.  Essi NON hanno in hardware: rilevamento dipendenze; scheduling dinamico; branch prediction. È quasi un ritorno ad un processore CISC, ma con in più tante unità funzionali in parallelo. Ovviamente avere un hardware così semplice richiede un software complesso, perché il compilatore deve decidere quali sono i “pacchi di issue”, realizzare l’unrolling loops, fare lo scheduling ecc. In questo caso però le istruzioni sono più lunghe: quando il compilatore analizza il codice e ne sceglie l’ordine, fonde insieme 4 istruzioni (due aritmetiche e due di load/store tipicamente) in un'unica istruzione da mandare in issue. Da qui il nome Very Long Instruction Word. Nel caso ci sia uno stallo viene messo in stallo tutto il “pacco” di istruzioni, per preservare l’ordine scelto dal compilatore. Pur essendo poco costosi e consumando poco hanno bassa compatibilità e possono avere problemi con la memoria esterna.

11 – Thread Level Parallelism

Siamo a cavallo degli anni 2000, quando ormai l’uso di superscalari è assodato. Per rendere i processori ancor più performanti, da un lato si continua nella ricerca di migliorie sugli schemi già definiti, dall’altro ci si concentra sul parallelismo a livello più alto, ed in particolare al Thread-Level-Parallelism (TLP).

Un thread è un processo o una parte di un programma, che può essere considerato separato in quanto eseguibile in maniera autonoma, e avente le proprie istruzione ed i propri dati. Ciò rende possibile l’esecuzione parallela di più thread.

ILP e TLP possono essere combinate: un processore orientato a ILP può usare TLP come fonte nella ricerca di istruzioni indipendenti tra loro per riempire le unità funzionali il più possibile. Ciò nella pratica si traduce nell’eseguire parallelamente più thread diversi. Per realizzare il multithreading però, se da un lato il processore può essere uno solo, i dati sono propri di ogni thread. Ciò significa che ogni thread deve salvare in memoria il proprio file register, il proprio program counter ecc e deve fare accessi in memoria indipendenti. Inoltre è necessario un qualche meccanismo per passare da un thread ad un altro. Ci sono tre approcci nella gestione dello switch da un thread all’altro:

- Coarse-Grained: ad ogni colpo di clock, se un thread è entrato in uno stallo grave, al clock immediatamente successivo ne viene salvato lo stato e si fa lo switch ad un altro thread. Presenta lo svantaggio di non evitare gli stalli meno importanti, minando le performance, ma ha il vantaggio di non richiedere particolare rapidità/efficienza del processore nel passare da un thread all’altro;

- Fine-Grained: ad ogni colpo di clock avviene lo switch, usando determinate politiche di scheduling, a prescindere da come sta andando la sua esecuzione. Ha il vantaggio di evitare qualunque tipo di stalli, ma l’esecuzione di ogni thread è nel complesso piuttosto lenta per via della concorrenza, e il processore deve essere molto veloce per switchare thread continuamente;

- Simultaneus multithreading: si tratta di una commistione delle due soluzioni precedenti. È utilizzato sui superscalari che sfruttano al massimo ILP, e che allo stesso tempo possono così utilizzare anche TLP. Le istruzioni appartenenti ad un unico thread sono affrontate con scheduling dinamico che risolve le dipendenze tra loro. Li dove non è possibile si sfrutta lo switch tra thread.

Un problema relativo alla gestione di thread appartenenti ad uno stesso processo è la lettura/scrittura di dati condivisi in memoria.

12 – Grapich Processing Unit

La GPU è la parte che gestisce la grafica di un sistema di elaborazione, introdotta da un certo punto in poi, poiché inizialmente era lo stesso processore che si occupava della poca grafica che c’era.

Le operazioni grafiche lavorano su grosse moli di dati organizzati in matrici, che costituiscono le immagini da processare. Su queste matrici vengono fatti dei calcoli matematici, perciò chi si è concentrato sulla grafica si è focalizzato soprattutto sul rendere il più rapide possibili le operazioni su matrici. Poiché rapidi calcoli su matrici sono utili a tante altre applicazioni oltre alla grafica, pian piano l’uso di GPU si è diffuso a tantissimi campi. La GPU deve avere una grande capacità di calcolo, orientata all’elaborazione parallela di dati simili organizzati in strutture regolari.  Infatti tra le più tipiche attività la GPU deve attuare lo stesso calcolo su tutti, o su gran parte dei dati. Per questo l’architettura è composta da tantissime unità di calcolo, ciascuna con la sua memoria: in pratica si hanno tantissimi mini core che lavorano in parallelo su una stessa applicazione. Chiaramente avere tanti core diversi è ottimo dal punto di vista della rapidità di elaborazione dei dati, ma incontra dei problemi di fronte a quelle applicazioni che necessitano la comunicazione tra i vari core.

La GPU NVIDIA usa il linguaggio CUDA che si basa sul concetto di thread. È il programmatore a definire i thread, e su quali dati ognuno di essi deve lavorare. I thread si occupano ciascuno di un sottoproblema del programma di base. Nella architettura delle schede NDIVIA ci sono 16 stream composti da 32 core ciascuno. Ognuno di questi core, che esegue un gruppo di thread in parallelo (detto warp), ha una propria memoria locale ed un'altra memoria condivisa con i core dello stesso stream. Gli stream sono a loro volta organizzati in gruppi da 8. In pratica vi è una gerarchia tra core che facilita la comunicazione. Il meccanismo di funzionamento dei core è di tipo SIMT (Single Instruction Multiple-Thread):  un gruppo di thread, ovvero un warp, esegue uno stesso codice parallelamente partendo dallo stesso Program Counter, ovvero ogni thread lavora ad ogni passo su una stessa istruzione, modificando però dei dati diversi. Ciò semplifica la tipica funzione delle GPU: attuare la stessa operazione su tanti dati.